Es gibt einen SCHREIBTAKT und einen STEUERTAKT

Es werden nur zwei BefehlsRegs benötigt (beide 16Bit), da auf dem letzten an d immer der befehl „hole neuen befehl“ anliegt, wird geschoben, hat der letzte automatisch hole befehl gespeichert.

Takt	DataBus	STRBus

0	zu	hole Befehl von Speicher und lege auf ROM, ROM gibt direkt

an das Schiebregister die einzel Befehle weiter

im Schieberegister steht noch „hole befehl“

DATATAKT dann STRTAKT	(Es sind keine schreibflags gesetzt, nirgends wird geschrieben)

Durch den STRTakt wurde der neue Befehl in die Befehlsregister

Geschrieben

1

(z.B. lege A auf ALU und sichere beim nächsten Takt / hole

neuen Befehl)

1. Befehl liegt auf STR, wird umgesetzt (an allen

Datenselektoren liegen jetzt entsprechende signale an, der

BUS wird Beschaltet)

A-ALU

Ergebnis liegt am AKKU

an

Außerdem ist der Taktunterdrücker des AKKU aus (beim

nächsten Takt wird gespeichert) außerdem ist der Ausgang vom

AKKU auf den BUS zu, das Ergebnis kommt nicht auf den

BUS

DATATAKT	 danach STRTAKT

durch den DATATakt wurde das Ergebnis in AKKU geschrieben

durch den STRTAKT liegt jetzt der zweite befehl (FOLGEBEFEHL!) auf dem

STR,

2		der Folgebefehl sagt „nächsten Befehl holen“, der Buss wird

geschlossen, der nächste Befehl auf ROM gelegt, ROM gibt

Einzell-Befehle an Schieberegister weiter

(new CMD: lege akku auf Ausgang / hole nächsten Befehl)

Noch liegt „Befehl holen“ auf STR

DATATAKT danach STRTAKT	Durch den „Befehl holen“ ist das Schreibflag das „BefCounter“

gesetzt, damit wird die Adresse des nächsten Befehls in den REG

des BefCount geschrieben (addiert oder eine Adresse die am

AdressMux anliegt“)

Durch den STRTakt wird der neue Befehl in Register geschoben, der

STR legt AKKU auf Ausgang (außerdem wird das

3		Schreiflag des Ausgang gesetzt)

DATATAKT	 danach STRTAKT	Durch den DATATakt wird das am Ausgang anliegende Ergebnis in

den AusgangREG geschrieben (sichtbar)

4

Durch den STRTakt liegt nun wieder hole befehl auf STR, es wird der nächste

Befehl auf die ROM gelegt,

CMD MVI “B”, FF

1. Befehl: Lege ProgCode auf Reg “X” und setzte Schreibflag von Reg X

2. Befehl: lösche schreibflag von REG X und lege ProcCode auf ROM, setze

ROM-schreibflag („Hole neuen Befehl“)

DATATAKT danach STRTAKT	Es liegen keine DataFlags an, wird nix geschrieben

Da der STRFLAG gesetzt ist, wird nicht geschoben sondern das Befehlsreg

parallel neu beschrieben, mit den obigen befehlen.

Es liegt nun der 1. Befehl an STR, dh die nächste ProgCode-Zeile (sind ja

Daten) liegt auf einem Register an, das schreibflag dieses Register wird

gesetzt, außerdem wird das STRFLAG gelöscht (soll wieder geschoben

werden)

DATATAKT dann STRTAKT	die Daten werden in Reg geschrieben

Der nächste Befehl liegt an, also das schreibflag vom Reg wird gelöscht

(übrigend ohne Register, liegt einfach an, Punkt, welches Reg schreibflag hat,

wird über Datenselektor gesteuert)

es wird der progcode auf ROM gelegt, dadurch liegen neue befehle an den

befregs, das STRFLAG ist gesetzt

DATATAKT dann STRTAKT	keine schreibflags gesetzt, nix wird geschrieben

Die neuen befehle liegen in REGS, der aktuelle befehl bereits auf STR

JMP		Modifiziere BefehlsPointer

„Hole neuen Befehl“	Holt befehl von neuer Stelle

„Hole neuen Befehl“	Der AdressenREG von BefCount muss immer an einen hilfs-Addierer

angeschlossen sein, wenn ein schreibflag („countflag“) gesetzt ist, muss er 1

dazuaddieren ALLE ANDEREN BEFEHLE dürfen den NICHT gesetzt haben

Lege schreibflag auf BefReg, lege CMD bei BefPointer auf ROM